- 滝川地区広域消防事務組合安全衛生規程

別記第１号様式（第27条関係）

安  全  巡  視  点  検  記  録  表

| 所 属 |  |  |  | 巡視日時 |  |  | 平成 年 月 日 自 時 分 至 時 分 |  | 巡視者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡 視 場 所 施 設 区 分 |  |  | 点検結果の評価 |  |  | 見直し・改善を要する内容 |  | 改善措置及び所要経費 | 改善措置年月日 |  | 備 考 |
|  |  |  | 良 好 |  | 不 良 |  |  |  |  |  |  |

※　備考欄には、改善等ができない場合の理由、措置等について記載する。

別記第２号様式（第28条関係)

衛　生　巡　視　点　検　記　録　表

（施設　　　　　平成　　年　　月　　日巡視）

| 項 目 |  |  |  | 基 準 | 現 況 | 評 価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 務 室 の 環 境 管 理 | 空 気 環 境 | 気 積 |  | 10㎡/人以上とすること｡ |  |  |
|  |  | 窓その他の開口部 |  | 開放面積が床面積の1/20以上 |  |  |
|  |  | 室 環 内 境 空 基 気 準 の | 一酸化炭素 | 50ppm以下とする｡ |  |  |
|  |  |  | 二酸化炭素 | 0.5%以下とする｡ |  |  |
|  |  | 温 度 | 10度以下とする｡ | 暖房等の措置を行う |  |  |
|  |  |  | 冷房実施のとき | 外気温との差を7度以内とする |  |  |
|  | 燃 焼 器 具 | 室等の換気 |  | 排気筒､換気扇等の設置する |  |  |
|  |  | 器具の点検 |  | 異常の有無の日常点検を行う |  |  |
|  |  | 室内空気の環境基準 | 一酸化炭素 | 50ppm以下とする｡ |  |  |
|  |  |  | 二酸化炭素 | 0.5%以下とする｡ |  |  |
|  | 採 光 ・ 照 明 | 照 度 | 普通の作業 | 150ﾙｸｽ以上とする |  |  |
|  |  | 採光・照明の方法 |  | ① 明暗の対照を少なくする (局所照明と全体照明を併用) ② まぶしさをなくする |  |  |
|  |  | 照明設備の点検 |  | 6月以内ごとに1回以上点検する |  |  |
|  | 騒音・振動の防止 |  |  | 隔壁等伝ぱ防止の措置をする |  |  |
|  | 飲用水・飲料 |  |  | 十分に供給するようにする |  |  |

| 清 潔 | 給 水 | 水質基準 |  | 水道法第4条の規定に適合する |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 給水せん における 残留塩素 | 通 常 | 遊離残留塩素 0.1ppm以上 |  |  |
|  |  |  |  | 結合残留塩素 0.4ppm以上 |  |  |
|  |  |  | 汚染等の場合 | 遊離残留塩素 0.2ppm以上 |  |  |
|  |  |  |  | 結合残留塩素 1.5ppm以上 |  |  |
|  | 排水設備 |  |  | 漏出防止のため補修及び掃除する |  |  |
|  | 清掃及びねずみ､こん虫等の防除 |  |  | 6月以内ごとに1回以上行う |  |  |
|  | 廃 棄 物 |  |  | 一定の場所に廃棄すること |  |  |
|  | 便 所 | 区 分 |  | 男子用と女子用に分けること |  |  |
|  |  | 男子用大便所 |  | 60人以内ごとに1個以上とする |  |  |
|  |  | 男子用小便所 |  | 30人以内ごとに1個以上とする |  |  |
|  |  | 女子用便所 |  | 20人以内ごとに1個以上とする |  |  |
|  |  | 手洗い設備 |  | 流出する清浄な水を十分に供給する |  |  |
|  | 洗 面 |  |  | 洗面設備を設ける |  |  |
|  | 被服汚染作業 |  |  | 更衣設備を設ける |  |  |
| 休 業 | 被服湿潤作業 |  |  | 乾燥設備･更衣設備を設ける |  |  |
|  | 休 憩 |  |  | 休憩の設備を設けるよう努める |  |  |
|  | 夜間の睡眠、仮眠 |  |  | 睡眠又は仮眠の設備を設ける |  |  |
|  | 50人以上または女子30人以上 |  |  | 休養室又は休養所を設ける |  |  |
| 救急用具等 |  |  |  | 救急用具､材料を備え清潔に保つ |  |  |

（施設　　　　　平成　　年　　月　　日巡視）

| 項 目 |  | 基 準 | 現 況 | 評 価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寝 室 等 | 面 積 | １人につき２．５㎡以上 |  |  |
|  | 一室の居住人員 | １６人以下 |  |  |
|  | 木造の床の高さ | ４５㎝以上 |  |  |
|  | 床の状態 | 寝台を設けない場合畳敷きとするこ と。 |  |  |
|  | 天 井 | ⒈ 小屋組みを露出しない構造とする こと｡ ⒉ 高さ2.1m以上｡ |  |  |
|  | 収納設備 | ⒈ 各室に寝具等の適当な収納設備を 設けること｡ (寝台を設けた場合には､収納設備は 除外) ⒉ 私有の見廻品収納設備は､個人別 とすること｡ |  |  |
|  | 窓 | ⒈ 室面積の1/7以上の有効採光面積 を有する窓を設けること｡ ⒉ 外窓には､雨戸､障子又はｶﾞﾗｽ戸及 び窓掛を設けること｡ ⒊ 寝室と廊下との間は､戸､障子､壁 等で区画し､廊下の外部には､雨戸､ 障子又はｶﾞﾗｽ戸を設けること｡ |  |  |
|  | 照 明 | 4㎡につき10燭光以上の灯火を設ける こと｡ |  |  |
|  | 防 蚊 防 寒 | ⒈ 防蚊のため､適当な措置を講ずる こと｡ ⒉ 防寒のため､適当な採暖の設備を 設けること｡ |  |  |
|  | 寝 台 寝 具 | - 布団のえり部及びまくらを覆うた めの白布ならびに敷布を備え､常に 清潔にすること｡ ⒉ 労働者は、1のものにつき､清潔に 努力し､使用者の清潔保持に協力す ること｡ |  |  |

| 寝 具 等 | その他 |  | ⒈ 就眠時間を異にする2組以上の労働 者を同一の寝室に寄宿させないこと｡ (交替の際睡眠を妨げないよう適当な 方法を講じた場合を除く｡) ⒉ 昼間に睡眠を必要とする場合には､ 暗幕その他の適当な設備を設けること｡ ⒊ 寝室の居住者の氏名定員を入口に 掲示すること｡ ⒋ 他の者と同室させることが不適当 とされる伝染性疾病その他の疾病罹 患者と他の者を同室させないこと｡ ⒌ 伝染病罹患者の使用した寝具その 他のもの及び寝室は､伝染病予防法施 行規則第5条の規定による消毒後でな ければ他の者に使用させないこと｡ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食 堂 炊 事 場 | 食堂の設置 |  | 常時30人以上の労働者を寄宿させる ものには､食堂を設けること｡ |  |  |
|  | 設 置 上 の 要 件 | 照明換気 | 十分であること。 |  |  |
|  |  | 食 器 炊事用器 具 | ⒈ しばしば消毒すること｡ ⒉ 清潔に保管する設備を設けること｡ |  |  |
|  |  | こん虫 ねずみ 等の害の防止 | はえその他の昆虫､ねずみ等の害を防 ぐための措置を講ずること｡ |  |  |
|  |  | 食 卓 い す | ⒈ 食卓を設けること｡ ⒉ いすを設けること｡(座食の場合を 除く｡) |  |  |
|  |  | 暖 房 | 食堂には､寒冷時に適当な採暖の設備 を設けること｡ |  |  |
|  |  | 床 | 炊事場の床は､洗浄及び排水に便利な 構造とすること |  |  |
| 飲用水等 |  |  | 飲用水､炊事用水は地方公共団体の水 道から供給されるものであること｡ |  |  |
| 敷地の衛生 |  |  | 汚水､汚物は､寝室､食堂､炊事場から 隔離された一定の場所において露出し ないようにすること｡ |  |  |
| 浴 場 | 設 置 |  | 適当な浴場を設けること｡ |  |  |
|  | 設置上の要件 |  | ⒈ 脱衣場､浴室を男女別とすること｡ ⒉ 浴室には清浄な水又は上り湯の設 備を設けること ⒊ 浴場を適当な温度及び量に保つこ と等清潔保持のため､必要な措置を講 ずること｡ |  |  |

| 便 所 | 距 離 | 寝室､食堂､炊事場から適当な距離に 設けること｡ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男女別 | 区別すること｡ |  |  |
|  | 便房の数 | 寄宿する労働者の数が100人以下の場 合､15人又はその端数ごとに1個とする こと｡ |  |  |
|  | 手洗い設備 | 演出する水による設備を設けること｡ |  |  |
|  | その他 | ⒈ 常に清潔を保持するため必要な措 置を講ずること ⒉ 下水道法第2条第7号に規定する処 理区域内では 水洗便所とすること｡ ⒊ 排出汚物を下水道法第2条第5号に 規定する終末処理場を有する公共下 水道以外に放流しようとする場合に は衛生上支障がない構造のし尿浄化 槽を儲けること｡ ⒋ 共同の手拭を備えてはならないこ と｡ |  |  |
| 洗 面 所 洗 濯 場 物 干 場 |  | ⒈ 寄宿する労働者の数に応じ､適当か つ十分なものを設けること｡ ⒉ 伝染性眼疾患罹患者と他の者とが 用いる洗面器とを区別すること｡ ⒊ 洗面所には共同の手拭を備えては ならないこと｡ |  |  |
| 休 養 室 |  | 常時50人以上の労働者を寄宿させる 場合には､寝台その他のが床しうる設備 を有するものを設けること |  |  |